📘 Packet Tracer Vizsgafeladat (60 perc)

🎯 Feladat célja

Egy kisvállalati hálózat kialakítása, ahol VLAN-ok, routing, biztonsági funkciók és redundancia kerülnek konfigurálásra.

🧩 Topológia

Eszközök:

- 1 Router (R1)

- 2 Switch (S1, S2)

- 4 PC (PC1–PC4)

Kapcsolatok:

- R1 ↔ S1 (trunk)

- S1 ↔ S2 (EtherChannel – 2 port)

- PC-k switch-ekhez csatlakoznak

🌐 IP címzés (/24 kötelező)

| VLAN | Hálózat | Gateway |
| --- | --- | --- |
| VLAN 10 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 |
| VLAN 20 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 |
| Native VLAN 99 | nincs IP szükséges |  |

📋 Követelmények

1️⃣ VLAN-ok létrehozása

- VLAN 10 → SALES

- VLAN 20 → HR

- VLAN 99 → NATIVE

- VLAN 999 → UNUSED (nem használt portokhoz)

2️⃣ Portok konfigurálása

- PC1, PC2 → VLAN 10

- PC3, PC4 → VLAN 20

- Nem használt portok → VLAN 999 + shutdown

3️⃣ Trunk beállítás

- S1 ↔ R1: trunk

- Native VLAN: 99

- Csak VLAN 10, 20, 99 engedélyezett

4️⃣ EtherChannel konfigurálása

- S1 ↔ S2 között

- 2 port (pl. Fa0/1–Fa0/2)

- LACP használata

5️⃣ Inter-VLAN Routing (Router-on-a-stick)

Routeren:

- Subinterface-ek:

  - G0/0.10

  - G0/0.20

  - G0/0.99

- 802.1Q encapsulation

- Gateway IP-k beállítása

6️⃣ DHCP konfigurálása a routeren

- VLAN 10 és VLAN 20 számára

- Gateway + DNS (pl. 8.8.8.8)

- Legalább 10 IP kiosztható legyen

7️⃣ Port Security

- PC-khez csatlakozó portokon:

  - max 1 MAC

  - sticky

  - violation: shutdown

8️⃣ SSH elérés a routerhez

- Domain név beállítása

- RSA kulcs generálása

- Felhasználónév + jelszó

- VTY vonalak csak SSH

9️⃣ Alapértelmezett útvonal

Routeren:

- Default route beállítása (pl. 0.0.0.0 → 192.168.1.1)

🧪 Tesztelés

✔ PC-k kapnak IP-t DHCP-ből
✔ VLAN-on belüli kommunikáció működik
✔ VLAN-ok között ping működik
✔ SSH-val elérhető a router
✔ EtherChannel működik
✔ Nem használt portok tiltva

📝 Pontozás (100 pont)

| Feladat | Pont |
| --- | --- |
| VLAN-ok | 10 |
| Portok | 10 |
| Trunk | 10 |
| EtherChannel | 15 |
| Routing | 15 |
| DHCP | 15 |
| Port Security | 10 |
| SSH | 10 |
| Default route | 5 |

⏱ Időkeret

60 perc

💡 Extra (opcionális +5 pont)

- Banner MOTD

- Switch management IP VLAN 99-ben

Ha szeretnéd, meg tudom adni hozzá:

- ✅ teljes megoldó konfigurációt (CLI)

- ✅ Packet Tracer .pkt fájl felépítését lépésről lépésre

- ✅ értékelő kulcsot tanároknak

Csak szólj 👍