Laborgyakorlati napló

| osztály /csoport |  |
| --- | --- |
| hálózati cím |  |
| dátum |  |
| tanuló |  |
| tanuló társ |  |

Topológia

IP cím táblázat

A táblázatban a zöld cellákba írja be a router típusát, a megfelelő portszámokat és a megfelelő IP címeket, a többi cellába nem kell írni semmit. X a kapott csoport azonosító (A,B,C stb.).

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway/ Megjegyzés | pont szám max kapott |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RX |  | második a hálózatból: | 255.255.255.248 | MLSW-hez csatlakozó port | 1 |  |
| típus: |  | első a hálózatból: |  | helyi hálózat | 3 |  |
| MLSWR | G1/0/1* (!) | 10.1.1.1 | 255.255.255.248 | N/A | - |  |
|  | G1/0/2* (!) | 10.2.2.1 | 255.255.255.248 | N/A | - |  |
| PCX |  | harmadik a hálózatból: |  |  | 1 |  |
| LaptopX |  | utolsó a hálózatból: |  |  | 1 |  |

Az MLSW 3750G-s Switch (MLSWR) fel van konfigurálva.
*Az MLSWR portjai a 10.1.1.0 /29; 10.2.2.0 /29; 10.3.3.0 /29 stb. hálózatokból az első címet kapják!

jelszavak: consol jelszó: con12345; privilegizált mód jelszava: priv123456

A csoportokhoz rendelt eszközök felcserélhetőek (10.X.X.1 / 29)2012.

A csoport (1)

- 2811 router

- 3750G Multilayer Switch

R1: 192.168.1.0 /26

B csoport:(2)

- 2811 router

- 3750 Multilayer

R2: 192.168.2.0 /25

C csoport:(3)

- 2811 router

- 3750 Multilayer

R3: 192.168.3.96 /27

D csoport:(4)

- 1841 router

- 2950 Switch

R4: 192.168.4.48 /28

E csoport:(5)

- 4300 router

- 3750 Multilayer

R5: 172.16.0.0 /22

F csoport:(6)

- 4300 router

- 3750 Multilayer Switch

R6: 172.16.4.0 /23

G csoport:(7)

- 3901 router

- 3560 Multilayer Switch

R7: 172.16.6.0 /23

H csoport:(8)

- 2610 router

- 2960 Switch

R8: 172.16.8.0 /22

I csoport:(9)

- 2801 router

- 3550 Multilayer Switch

R9: 192.168.9.192 /26

J csoport:(10)

- 2851 router

- 3550 Multilayer Switch

R10: 192.168.10.128 /25

K csoport:(11)

- 2811 router

- 3550 Multilayer Switch

R11: 192.168.11.64 /27

L csoport:(12)

- 1841 router

- 2960 Multilayer Switch

R12: 192.168.12.64 /28

Feladatok

rész: Alapvető eszközbeállítások konfigurálása!

| feladatleírás: konfiguráljon címfordítást az alábbi leírás alapján: | pont szám |  |
| --- | --- | --- |
|  | max | kapott |
| Készítse el a hálózatot, úgy ahogy a topológiában látható. |  |  |
| Állítsa be a hiányzó IP-címeket a táblázat alapján a routernek, a laptopnak és PC-nek. Ne feledkezzen meg az alapértelmezett átjáró beállításáról! |  |  |

rész: Címfordítás konfigurálása

| feladatleírás: konfiguráljon címfordítást az alábbi leírás alapján: | pont szám |  |
| --- | --- | --- |
|  | max | kapott |
| Állítson be statikus alapértelmezett útvonalat a MLSWR irányába megfelelő IP címet (NEXT HOP) használva. |  |  |
| A forgalomirányítón állítson be statikus NAT szolgáltatást, amellyel biztosítja, hogy a LaptopX kívülről a MLSWR-RX közötti hálózat 3. IP-címét használva legyen elérhető! |  |  |
| Állítson be dinamikus túlterheléses NAT (PAT) szolgáltatást, amellyel biztosítja, hogy a belső hálózatot elhagyó csomagok (a LaptopX-et kivéve) MLSWR-RX közötti hálózat 4.-5. címét használja! |  |  |
| Állítsa be a megfelelő portokat INSIDE, OUTSIDE oldalra. |  |  |

Másolja be ide a konfigurált eszközök running configját!

A routing táblát másolja be ide!

Készítsen képernyőképeket a sikeres tesztelésekről:

- LaptopX

- – Teszt Laptop sikeres ping + NAT

B) PCX – Teszt laptop Laptop sikeres ping + PAT