02.26 megbeszéltek

- A topológiát kicsinyítettük, elhagytunk egy teljes telephelyet lett belőle 2db telephely, Budapest HQ és Debrecen telephely.

- Az eszközök minimalizálásáról volt szó. Az internettől és Budapest felé lévő két routert elhagytuk és maradt két router mindkettő csatlakozik az internethez, a két routerre virtuális routert konfigurálunk így a két router elhagyható.

- Valamint az egyik switch is elhagyható és ott valósítjuk meg az etherchannelt. így 3 darab switch marad és egy switch kapcsolódik két routerhez és két switchez. A két switch bal oldalt két külön emeletért felel. Az egyik a könyvelési osztály és titkosabb feladatot ellátó rész a másik az ügyfelekkel kapcsolatos rész (földszint) ahol a mindennapi banki adminisztrációs dolgokat végzik. A 2. emeleten vaz a vezér igazgatóság, ami tűzfallal védett. itt található a rendszergazdai gép is, ami VPN-el tud csatlakozni a Debreceni telephelyhez.

- Debreceni telephely fele teljesen elhagyunk egy routert, ami nem szükséges mert nincs feladata.

- Egy router marad, amiből csatlakozik egy switch és egy Wireless router. Onnan csatlakozik 15 számítógép és csak adminisztratív dolgok folynak itt és ügyfelekkel kapcsolatos dolgok. Itt nincs könyvelési részleg csak a budapesti iroda felel a könyvelésért.

02.28 IPv4

- a topológiában a követelmények alapján kiosztottuk az ipv4 es címeket. A routerek, illetve a switchek es az ISP kapta meg egyelőre az ip címet mivel dhcp-t fogunk használni az ip címek kiosztására az eszközöknek

- a routerek közt 10.0.0.x /30 as prefixü ip címeket használtuk igy a routerek közt peer-to-peer kapcsolat van

- Budapesti telephelyen a külön osztott két hálózatba a 192.168.1.0 /27 illetve 192.168.1.32 /27 es hálózatból kap ip címet

- Budapesti igazgatósági iroda az 192.168.1.64  /28 as hálózatból kapjak az ip címeket

- A Debreceni telephely 192.168.2.0 /26 os hálózatból kapjak az ip címet ehhez a telephelyhez csatlakozik meg egy wireless router ami a 192.168.100.0 /28 as hálózati címen keresztül osztja az ip címet

03.01 IPv6 + VLAN

- A topológiában a követelmények alapján kiosztottuk az IPv6-os címeket is, cél a dual stack hálózat ezért minden telephely fog tudni kommunikálni IPv6-on keresztül is, az eszközök dhcpv6 on keresztül fogják

- a routerek fe80::2 link local címet kaptak, illetve a 2001:db8:ffff:x::/126-os hálózatból kaptak ip címet, szintúgy, mint az ipv4-nel itt is peer to peer kapcsolat van a routerek között

- A Budapesti telephely alsó és a felső szintje 2001:db8:acad:20::/64 illetve 2001:db8:acad::10/64 es ipv6 hálózati címekből kapjak a ipv6 címet

- Budapest igazgatósági irodája 2001:db8:acad:30::/64 es hálózati címet kapta

- A Debreceni telephely pedig a 2001:db8:acad:40::/64 es hálózati címből kapnak ipv6 címeket

- VLAN-okat is kiosztottuk a következők alapján:

  - VLAN 10: Könyvelési iroda (sárga)

  - VLAN 20: Dolgozói iroda (zöld)

  - VLAN 30: Budapest Igazgatósági iroda

  - VLAN 40: Debreceni Telephely

  - VLAN 100 VoIP

03.03 STP

- A topológiában bal oldalt beállítottuk az STP-t célja, hogy a hálózatban a hálózati hurkokat megakadályozza

- ekkor néhány hibába ütköztünk mikor konfigurálni akartuk a switcheket. Rossz interfészekre állítottunk be ip címeket, amit módosítottunk is.

- a switchek megkaptak a VLAN-okat STP konfigurációja be lett állítva alsó rész a vlan 10 et kapta meg allowed vlan-kent a felső rész a 20 as vlant a switchek pedig a 10,20,30,40,100 as vlant hogy tudjak kezelni mindegyik vlant

03.04 Etherchannel

- a topológiában bal oldali switchekre beállítottuk az Etherchannelt.

- LACP szerint lettek konfigurálva az egyik oldal aktív a másik pedig passzív

- a két oldalso switch továbbra is a saját vlanjait továbbítja viszont a switchek mindegyik vlant latjak.

03.05 DHCP + ALAPKONFIG

- A követelmények szerint elkezdtük beállítani a dhcpv4-et illetve az alapkonfigot is Balint az alapkonfigot kezdte el csinálni én pedig a DHCP cím kiosztást

- Egy úttal a switchek illetve a router elnevezéseket is megcsináljuk hiszen ez is az alapkonfig részéhez tartozik

- a igazgatósági irodának a DHCP-t nem tudtam beállítani mivel tűzfalat is be kell hozza állítani

- A router illetve ISP között is módosulni fog az IP cím

03.08 Alapkonfig + DHCP befejezve

- A mai nap készítettük el a DHCPv4 illetve az alap konfigurációt

- DHCPv4-nel mindegyik gép kap IP címet DHCP-n keresztül, a szerver, nyomtató, IP telefonok manuálisan fogják kapni az IP címet. Azokat az IP címeket az excluded address paranccsal kizártuk a kiosztható DHCP címek között

- egyedül a igazgatósági iroda nem kap meg IP címet mivel egy tűzfal választja el azt a hálózatot úgy hogy majd később ha konfiguráltuk a tűzfalat csak akkor fognak tudni kapni DHCPv4 es címet

- Az alapkonfigot Balint csinálta meg, a jelszavak közös megegyezés alapján lettek kitalálva direkt bonyolultak a jó hálózat vedelem biztosításának érdekében

- minden jelszót titkosítottunk illetve meg nem állítottuk be a ssh-n keresztüli kommunikálást úgy, hogy azt később be fogjuk állítani a távoli menedzsment érdekében

03.09 HSRP + HSRPv2

- A követelmények szerint elkészítettük a HSRP, HSRPv2-t

- Célja hogy ha egyik router nem aktív akkor a másik router átvegye az irányítást

- Ezt a BP-RT es a BP-RT2 között valósítottuk meg

- A BP-RT lett az aktív router a BP-RT2 pedig a standby router mivel a BP-RT kapta az első címeket a BP-RT2 pedig a hálózatból a második IP címet

- standby IP-nek a hálózat utolsó kiosztható IP címet adtuk meg míg a ipv6-ban autoconfig-on keresztül kapnak IP címet

03.11 DHCPv6

- DHCPv6 ot felkonfiguraltuk az osszes lan dhcp illetve dhpv6 on keresztul tud kommunikalni

- a lanok kulon link localokat kaptak

- HSRPv2 nem lett ra allitva mivel az is ad egy kulon link localt es ipv6 cimzesekor csak hibaba utkoztunk mert hsrpv2 a kezzel bekonfiguralt link local zavart okozott

- azonban kiderult hogy STP es Etherchannelt rosszul konfiguraltunk igy az is majd modositasra kerul lehetoleg holnapi vagy mai nap folyaman

03.12 STP Etherchannel javitas

- ahogyan elozo alkalommal leirtam rosszul konfiguralt stp etherchannelt kijavitottam azert voltak rosszul konfiguralva mivel topologiailag nem jott letre a vlan mivel minden switch a sajat lanjaba volt

- ujra konfiguraltam es jelenleg minden protokoll amit beallitottam mukodik, következo alkalommal a routingra fogunk rafekudni illetve elotte meg gyorsan kijavitom a routerek kozti ipv4 eket igy majd kesobb ujabb excel tablat kell ennek megfeleloen letrehozni

03.18 megbeszéltek

- A sárga tartományunkba DHP szervert valósítunk meg így a zöld tartományba lévő szervert törölhetjük ha a helper addresst megoldjuk az egyik szerveren akkor a másik tartománynak is tud dhcp-n keresztül ip címeket osztani

- A piros tartományunkba az Igazgatóságba a szerver webszerverként fog működni és ha akarjuk dhcp szerverként is be lehet állítani, de valószínű manuálisan adunk címeket ebben a tartományban mert nincs értelme ilyen kevés gépre dhcp-t konfigurálni egyszerűbb kézzel beírni.

- A debreceni telephelyet (lila tartományt) két részre bontjuk mert a WIFI-nek külön tartomány kell. A wifi tartomány ipv4 es címeket kap míg a másik tartomány IPv6-os címeket.

- Megszűntetjük a dual stack megvalósítást és csak a debreceni telephelyen lesznek IPv6-os címek az egyszerűség kedvéért.

- SSH kapcsolat kialakítása a Debreceni telephelyen úgy hogy csak az Admin PC érje el a routert és a switchet

- Minden más VLAN-ból törlünk egy PC-t mert nincs értelme Admin pc-nek ha nincs külön feladata.

- A tűzfal védelmet el kell döntsük hogy hardware-esen oldjuk meg vagy software-esen.

- IP telefonok kérdéssé váltak lesz e elég indőnk erre is de mivel ez egy bank én ragaszkodnék az IP telefonok megoldásához.

Technológiák:

- IPv4 címek

- IPv6 címek

- STP

- Etherchannel

- DHCP

- Alapkonfig

- HSRP

- DHCPv6

- VLAN

- VPN

- NAT PAT

- ACL

- IP telefon

- Tűzfal

- Routing (OSPF + statikus)

03.19

- Janek megcsinálat a sárga tartományba a DHCP szervert mostmár helper addressel működik az IP címek kiosztása a sárga és a zöld tartományban is egyaránt

- Bálint a topológiát alakította át és megvalósította a megbeszélteket

- Előttünk áll a Debrecen telephely ipv6 beállítása és a wifi beállítása

- a megbeszélteket megvalósításán dolgozunk jelenleg még folyamatban van

- A dokumentáció átalakítására van szükség és folytatása