DSZC Brassai Sámuel

Műszaki Technikum

PROJEKT

Informatikai hálózat kiépítése

Készítették:

Budai János, 13.B

Budai Bálint, 13.B

DEBRECEN

2026

Feladatleírás:

A Horizon Bank Zrt. infrastruktúrájának korszerűsítése keretében az alábbi feladatok megvalósítása szükséges:

-         A bankban két főtelephely kerül kialakításra: a Budapesti Központ (HQ) és a Debreceni Regionális Fiók

-         A budapesti székhelyen 3 VLAN-szegmens szervezendő: Könyvelési (VLAN 10), Dolgozói (VLAN 20) és Igazgatósági (VLAN 30)

-         A debreceni telephelyen adminisztrációs VLAN 40, az ügyfélszolgálaton VoIP VLAN 50 és kliens VLAN 60 kerül kialakításra

-         IP-telefon kizárólag a debreceni ügyfélszolgálaton működik (VOICE-RT + SW-VOICE eszközökkel)

-         A budapesti központban HSRP-alapú harmadik rétegbeli redundanciát kell megvalósítani (BP-RT + BP-RT2)

-         A két telephely között IPsec VPN-alagút biztosítja a titkosított kommunikációt (HORIZONMAP)

-         Az igazgatósági szegmenst Cisco ASA 5506-X hardveres tűzfal védi

-         OSPF dinamikus forgalomirányítási protokoll működik minden forgalomirányítón

-         Statikus és dinamikus NAT/PAT kerül alkalmazásra a WAN-csásatlakon

-         A debreceni telephely vezeték nélküli hálózatot (WPA2-PSK) is biztosít (DEB-WR)

-         Minimum egy Linux és egy Windows kiszolgáló szükséges: DHCP, DNS, Active Directory, HTTP, fájl- és nyomtatómegosztás, automatizált mentés és szoftvertelepítés

NYILATKOZAT

(a nyilatkozat szövegét kérjük ide befűzni)

Tartalomjegyzék

Rólunk: Horizon Bank Zrt.	1

1.1 Cég bemutatása	1

1.2 Cég telephelyei	1

Központi telephely – Budapest (HQ)	1

Regionális fióktelep – Debrecen	1

Hálózati topológia	1

2.1 Telephelyek és hálózati egységek	1

2.2 Eszkozlista	1

2.3 Logikai hálózati topológia	1

VLAN-struktúra és logikai szegmentáció	1

Budapest – Központi telephely (HQ)	1

4.1 Könyvelési hálózat (VLAN 10)	1

4.2 Dolgozói hálózat (VLAN 20)	1

4.3 Igazgatósági hálózat (VLAN 30)	1

4.4 Budapest belső struktúrája – szintek szerinti bontás	1

Debreceni telephely	1

5.1 Adminisztrációs hálózat (VLAN 40)	1

5.2 Ügyfélszolgálati VoIP-hálózat (VLAN 50)	1

5.3 Kliens PC-hálózat (VLAN 60)	1

5.4 Az ügyfélszolgálat hálózati eszközei	1

5.5 Vezeték nélküli hálózat (Wi-Fi)	1

Alkalmazott technológiák – Budai János	1

6.1 HSRP – Hot Standby Router Protocol	1

6.2 STP – Spanning Tree Protocol	1

6.3 EtherChannel	1

6.4 VPN – Virtuális magánhálózat	1

6.5 ASA tűzfal	1

Alkalmazott technológiák – Budai Bálint	1

7.1 OSPF – Dinamikus forgalomirányítás	1

7.2 NAT / PAT	1

7.3 SSH	1

7.4 DHCPv6 – IPv6 dinamikus cím­kiosztás	1

Összes jelszó	1

Szerverek – Budai Bálint	1

9.1 Linux-kiszolgáló konfigurációja	1

9.2 DHCP-kiszolgáló (Linux) (Budai Bálint)	1

A hálózati interfész hozzárendelése	1

Domain- és tartományinév-kiszolgáló megadása	1

Az alhálózat, az IP-tartomány és a DNS meghatározása	1

Működés ellenőrzése	1

9.3 DNS-kiszolgáló (Linux) (Budai Bálint)	1

A DNS-kiszolgáló telepítése	1

Névkeresési zóna meghatározása	1

A rekordok felvétele	1

Reverz zónafájl elkészítése	1

BIND elsődleges feloldóvá tétele	1

9.4 Active Directory (Windows) (Budai Bálint)	1

Az Active Directory-szerepkör telepítése	1

Tartományvezérlővé való előléptetés	1

9.5 Windows Szerver – DHCP (Budai Bálint)	1

Hálózati szegmentáció és IP-cím­kiosztási logika	1

9.6 Ütemezett biztonsági mentés (Windows) (Budai Bálint)	1

9.7 Nyomtató telepítése és megosztása (Windows) (Budai Bálint)	1

9.8 Csoportházirend (Group Policy) (Budai Bálint)	1

Forgalomirányítás	1

10.1 OSPF-konfiguráció	1

10.2 PPP / WAN-összeköttetés	1

10.3 Statikus és dinamikus NAT/PAT	1

10.4 SSH-hitelesítés	1

Tesztelési terv	1

Cím­terv	1

12.1 IPv4-cím­terv	1

12.2 IPv6-cím­terv	1

12.3 WAN-összeköttetések	1

12.4 Forgalomirányítók és interfészeik	1

Munkamegosztás	1

13.1 Packet Tracer	1

13.2 Dokumentáció	1

13.3 Kiszolgálók	1

Öss­zegzés	1

Irodalomjegyzék	1

Rólunk: Horizon Bank Zrt.

1.1 Cég bemutatása

A Horizon Bank Zrt. egy országos lefedettségű, modern pénzintézet, amely lakossági és vállalati ügyfelek számára nyújt pénzügyi szolgáltatásokat. A bank célja, hogy megbízható, biztonságos és innovatív megoldásokkal támogassa ügyfelei mindennapi pénzügyeit, mikozben megfelel a legmagasabb informatikai és adatvédelmi előírásoknak.

A dinamikusan növekvő ügyfélkör és a digitális szolgáltatások iránti igény indokolttá tette a bank informatikai infrastruktúrájának korszerűsítését és egységesítését. Ennek részeként készült el a két főtelephelyöt összekötő hálózati rendszer tervezése és modellje, amely hatékony kommunikációt, magas rendelkezésre állást és banki szintű biztonságot biztosít.

1.2 Cég telephelyei

A Horizon Bank Zrt. jelenleg 2 főtelephely­ből áll: a Budapesti Központ és a Debreceni iroda. A Budapesti Központ 3 szintből áll, míg a Debreceni iroda egyemeletes. Minden kritikus informatikai döntésért és erőforrásért a Budapesti Központ felelős.

| Telephely | Város | Szintek | Szerepkör | IP-tartomány |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Központi iroda (HQ) | Budapest | 3 szint | Fő irányító központ | 192.168.1.0/24 |
| Regionális fióktelep | Debrecen | 1 szint | Ügyfélkiszolgálás | 192.168.2.0/26 |

Központi telephely – Budapest (HQ)

A budapesti központ a bank teljes vállalati működésének irányító és adminisztratív központja. A következő szegmensekre tagolódik:

- Igazgatósági iroda (2. emelet): ASA tűzfal védelme alatt áll. VLAN 30, 192.168.1.64/28.

- Könyvelési és pénzügyi osztály (1. emelet): Port Security és EtherChannel konfigurációval. VLAN 10, 192.168.1.0/27.

- Dolgozói iroda (Földszint): Munkaállomások, dinamikus DHCP. VLAN 20, 192.168.1.32/27.

Regionális fióktelep – Debrecen

A debreceni telephely az északkeleti-magyarországi régió meghatározó banki központja. A hálózata több szegmensre tagolódik: adminisztrációs (VLAN 40), ügyfélszolgálati VoIP (VLAN 50), kliens PC (VLAN 60) és vezeték nélküli hálózat.

Hálózati topológia

2.1 Telephelyek és hálózati egységek

- Budapest Központ (HQ)

  - Igazgatósági Iroda (2. emelet) – VLAN 30

  - Könyvelési és Pénzügyi Osztály (1. emelet) – VLAN 10

  - Dolgozói Iroda (Földszint) – VLAN 20

- Debreceni Telephely

  - Debreceni Adminisztráció – VLAN 40

  - Ügyfélszolgálat – VLAN 50 (VoIP) + VLAN 60 (kliens PC-k)

  - Vezeték nélküli hálózat (Wi-Fi)

2.2 Eszkozlista

| Eszköznév | Típus | Telephely | Szerepkör |
| --- | --- | --- | --- |
| BP-RT | Cisco 2811 Router | Budapest | Fő forgalomirányító (HSRP aktív) |
| BP-RT2 | Cisco 2811 Router | Budapest | Tartalék forgalomirányító (HSRP) |
| BP-SW | Cisco 2960-24TT | Budapest | Magkapcsoló |
| IGT-RTF | Cisco ASA 5506-X | Budapest | Hardveres tűzfal |
| DEB-RT | Cisco 2811 Router | Debrecen | Debreceni forgalomirányító |
| DEB-SW | Cisco 2960-24TT | Debrecen | Adminisztrációs kapcsoló (VLAN 40) |
| DEB-SVR | Server-PT | Debrecen | DHCP-kiszolgáló |
| VOICE-RT | Cisco 2811 Router | Debrecen | Ügyfélszolgálati forgalomirányító |
| SW-VOICE | Cisco 2960-24TT | Debrecen | Ügyfélszolgálati kapcsoló (VLAN 50/60) |
| DEB-WR | Cisco WRT300N | Debrecen | Vezeték nélküli AP |
| ISP | Cloud-PT | WAN | Internetszolgáltató |

2.3 Logikai hálózati topológia

Az alábbi ábra a Horizon Bank Zrt. teljes logikai hálózati topológiáját mutatja be, beleértve a VPN-kapcsolatot, az összes forgalomirányítót, kapcsolót, VLAN-szegmenst, kiszolgálót és az ügyfélszolgálati VLAN 50/60 alhálózatokat.

1. ábra: Saát szerkesztés

VLAN-struktúra és logikai szegmentáció

| VLAN azonosító | Megnevezés | IPv4-tartomány | IPv6-tartomány | Telephely |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 | Könyvelési részleg | 192.168.1.0/27 | 2001:db8:acad:10::/64 | Budapest |
| VLAN 20 | Dolgozói hálózat | 192.168.1.32/27 | 2001:db8:acad:20::/64 | Budapest |
| VLAN 30 | Igazgatósági hálózat | 192.168.1.64/28 | 2001:db8:acad:30::/64 | Budapest |
| VLAN 40 | Debreceni adminisztráció | 192.168.2.0/26 | 2001:db8:acad:40::/64 | Debrecen |
| VLAN 50 | VoIP – IP-telefonok | 196.60.60.64/26 | 2001:db8:acad:50::/64 | Debrecen |
| VLAN 60 | Kliens PC-k | 196.60.60.192/26 | 2001:db8:acad:60::/64 | Debrecen |

A VLAN-alapú szegmentáció előnyei: broadcast-forgalom csökkentése, biztonsági szint emelése, hálózati hibák lokalizálhatósága, egyszerűbb menedzsment és szabályalapu forgalomszabályozás. Az inter-VLAN-forgalmat forgalomirányítók kezelik alinterfészeken (Router-on-a-Stick).

Budapest – Központi telephely (HQ)

A budapesti telephely a hálózat középpontja. A magas rendelkezésre állást két forgalomirányító (BP-RT, BP-RT2) biztosítja HSRP-protokollal. Az igazgatósági szegmenst Cisco ASA 5506-X hardveres tűzfal védi.

4.1 Könyvelési hálózat (VLAN 10)

| IPv4-tartomány | 192.168.1.0/27 |
| --- | --- |
| IPv6-tartomány | 2001:db8:acad:10::/64 |
| Alhálózati maszk | 255.255.255.224 |
| Kiosztó tartomány | 192.168.1.4 – 192.168.1.30 |
| Broadcast-cím | 192.168.1.31 |
| Alapértelm. átjáró (HSRP) | 192.168.1.1 |
| DHCP-kiszolgáló | Windows Szerver |

Port Security és EtherChannel (LACP) konfigurációval. Munkaállomásokat, nyomtatót és szervert tartalmaz.

4.2 Dolgozói hálózat (VLAN 20)

| IPv4-tartomány | 192.168.1.32/27 |
| --- | --- |
| IPv6-tartomány | 2001:db8:acad:20::/64 |
| Alhálózati maszk | 255.255.255.224 |
| Kiosztó tartomány | 192.168.1.35 – 192.168.1.62 |
| Alapértelm. átjáró (HSRP) | 192.168.1.33 |
| DHCP-kiszolgáló | Windows Szerver |

4.3 Igazgatósági hálózat (VLAN 30)

| IPv4-tartomány | 192.168.1.64/28 |
| --- | --- |
| IPv6-tartomány | 2001:db8:acad:30::/64 |
| Alhálózati maszk | 255.255.255.240 |
| Kiosztó tartomány | 192.168.1.65 – 192.168.1.78 |
| Alapértelm. átjáró (HSRP) | 192.168.1.65 |
| Tűzfal | Cisco ASA 5506-X + IPsec VPN |

4.4 Budapest belső struktúrája – szintek szerinti bontás

Az alábbi ábra a budapesti telephely belső hálózati felépítését mutatja be szintenkent.

2. ábra: Saát szerkesztés

Debreceni telephely

5.1 Adminisztrációs hálózat (VLAN 40)

| IPv4-tartomány (VLAN 40) | 192.168.2.0/26 |
| --- | --- |
| Alhálózati maszk | 255.255.255.192 |
| Kiosztó tartomány | 192.168.2.5 – 192.168.2.62 |
| Alapértelm. átjáró | 192.168.2.1 |
| Fix munkaállomások | 15 db |
| VPN-végpont | HORIZONMAP (IPsec) |

5.2 Ügyfélszolgálati VoIP-hálózat (VLAN 50)

Az ügyfélszolgálati területen kizárólag Debrecenben működnek IP-telefonok. A VLAN 50 kizárólag hangforgalomra van fenntartva. A QoS konfiguráció biztositja a hangforgalom elsőbbségét.

| IPv4-tartomány | 196.60.60.64/26 |
| --- | --- |
| Alapértelm. átjáró | 196.60.60.65 |
| Eszközök | IP Phone0, IP Phone1, IP Phone2 |
| Forgalomirányító | VOICE-RT (Cisco 2811) |
| Kapcsoló | SW-VOICE (Cisco 2960-24TT) |
| QoS | Engedélyezve (DSCP EF) |

5.3 Kliens PC-hálózat (VLAN 60)

A VLAN 60 az ügyintézői kliens PC-k szegmense (PC0, PC1, PC2), amelyek az ügyfélszolgálaton dolgozók eszközei.

| IPv4-tartomány | 196.60.60.192/26 |
| --- | --- |
| Alapértelm. átjáró | 196.60.60.193 |
| Eszközök | PC0, PC1, PC2 |
| DHCP-kiszolgáló | VOICE-RT DHCP pool |

5.4 Az ügyfélszolgálat hálózati eszközei

| Eszköz | Interfész | IP-cím | Funkció |
| --- | --- | --- | --- |
| VOICE-RT | Fa0/0.50 (VLAN 50) | 196.60.60.65/26 | VoIP-átjáró |
| VOICE-RT | Fa0/0.60 (VLAN 60) | 196.60.60.193/26 | Kliens-átjáró |
| VOICE-RT | Fa0/1 | 120.120.120.2/30 | WAN – DEB-RT felé |
| SW-VOICE | VLAN 50 portok | Access | IP-telefonok |
| SW-VOICE | VLAN 60 portok | Access | Kliens PC-k |

5.5 Vezeték nélküli hálózat (Wi-Fi)

- SSID: HorizonBank-Debrecen

- Biztonság: WPA2-PSK / AES titkosítás

- DHCP: 192.168.100.0/28 tartomány

- WAN-kapcsolat: DEB-RT irányába (110.110.110.0/29)

Alkalmazott technológiák – Budai János

6.1 HSRP – Hot Standby Router Protocol

A HSRP virtuális forgalomirányító létrehozásával biztosítja a hálózat folyamatos rendelkezésre állását. Ha a fő forgalomirányító (BP-RT) meghibásódik, a tartalék (BP-RT2) automatikusan átveszi a forgalmat anélkül, hogy a kliensek konfigurációját módosítani kellene.

| Paraméter | VLAN 10 | VLAN 20 | VLAN 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Virtuális IP | 192.168.1.1 | 192.168.1.33 | 192.168.1.65 |
| Aktív (BP-RT) | Prioritás: 110 | Prioritás: 110 | Prioritás: 110 |
| Tartalék (BP-RT2) | Prioritás: 100 | Prioritás: 100 | Prioritás: 100 |
| Preempt | Engedélyezve | Engedélyezve | Engedélyezve |

6.2 STP – Spanning Tree Protocol

Rapid PVST+ protokoll lett konfigurálva, amely VLAN-onkénti fabeli struktúrát alkalmaz. A BP-SW a gyökérhíd. PortFast és BPDU Guard engedélyezve van az access portokon.

6.3 EtherChannel

LACP-alapú EtherChannel (IEEE 802.3ad) kerül kialakításra a könyvelési részleghez. Active-active üzemmód, effektív sávszélesség: 2 × 100 Mbps = 200 Mbps.

6.4 VPN – Virtuális magánhálózat

| Típus | IPsec site-to-site |
| --- | --- |
| Titkosítás | AES-256 |
| Hash | SHA-256 |
| Hitelesítés | Előmegosztott kulcs (PSK) |
| DH-csoport | 5-ös (1536 bit) |
| Alagút neve | HORIZONMAP |

6.5 ASA tűzfal

A Cisco ASA 5506-X (IGT-RTF) az igazgatósági szegmens (VLAN 30) védelmét látja el. Statikus és objektumalapú NAT, valamint ACL-ek kerülnek konfigurálásra.

Alkalmazott technológiák – Budai Bálint

7.1 OSPF – Dinamikus forgalomirányítás

| OSPF Process ID | 1 |
| --- | --- |
| Area | 0 (gerinc-area) |
| BP-RT Router ID | 1.1.1.1 |
| BP-RT2 Router ID | 2.2.2.2 |
| DEB-RT Router ID | 3.3.3.3 |
| VOICE-RT Router ID | 4.4.4.4 |
| Hitelesítés | MD5 |

7.2 NAT / PAT

Statikus NAT a belső kiszolgálókhoz (fix külső IP). Dinamikus NAT/PAT a munkaállomásokhoz (egyetlen külső IP, egyedi portokkal).

7.3 SSH

SSH v2 protokoll, Telnet letiltva, VTY: login local, 5 perces timeout, domain: horizonbank.hu, RSA 1024 bit. A tűzfalat el lehet érni SSH-n keresztül

7.4 DHCPv6 – IPv6 dinamikus cím­kiosztás

DHCPv6 Stateless (SLAAC) módszer biztosítja a kliensek IPv6-konfigurációját. A forgalomirányítók RA-üzenetekkel tájékoztatják a klienseket.

Összes jelszó

| Eszköz | Konzoljelszó | Enable | VTY / SSH |
| --- | --- | --- | --- |
| KNYV-SW | K0nyv3lesF3LH4SZ | K0nyv3lesPR1v1 | K0nYv3lTelN3T |
| DOLG-SW | doLg0z0iK0nj3l5z | D0lgPR1vPa55 | D0lgVtyT3ln3tP455W |
| IGT-SW | IGT_K0nz0l_h4SZ | IgTPr1vM0d | IGTvtyL1n3 |
| BP-SW | BPSw1tcs_k0Nz0L | BuPe_sWEnabl3 | Bpe5tVtY_T3ln |
| DEB-SW | D3b_Swtch_K0nZol | D3b_Sw_PR1v | D3bVtyT3ln3tp455wrd |
| BP-RT | BPRtK0nz0l5732 | BproUteR_Pr1viL3G | BP_Rt_Vty_T3l |
| BP-RT2 | BaPt_RteR2_KoNjel | BP_Rt2Pr1v | Rt2Vty_TeLN3t |
| DEB-RT | D3b_Rt_K0nz0l | D3b_Rt_Pr1v | D3b_Rt_Vty_T3l |
| VOICE-RT | V0ice_Rt_K0nz0l | V0iceRtPr1v | V0iceVty_T3l |
| SW-VOICE | SWV0ice_K0nz0l | SWV0icePr1v | SWV0iceVty |

Szerverek – Budai Bálint

9.1 Linux-kiszolgáló konfigurációja

| Kiszolgáló típusa | Ubuntu Server 22.04 LTS |
| --- | --- |
| Memória | 4096 MB |
| Tárolókapacitás | 20 GB |
| Felhasználó / Jelszó | root / HorizonDHCP2026 |
| Számítógépnév | horizon-linux-srv |
| Hálózati kártya (enp0s3) | NAT (internet-elérés) |
| Hálózati kártya (enp0s8) | 192.168.1.10 / 255.255.255.224 |
| Alapértelmezett átjáró | 192.168.1.1 |
| DNS-kiszolgáló | 192.168.1.10 |

9.2 DHCP-kiszolgáló (Linux) (Budai Bálint)

A DHCP-kiszolgáló automatikusan osztja ki az IP-cím­eket és az egyéb hálózati beállításokat. Ez megkönnyíti az adminisztrációt és megakadályozza az IP-cím­-ütközéseket.

A hálózati interfész hozzárendelése

A DHCP-kiszolgáló megfelelő működésének alapfeltétele a helyes interfész-hozzárendelés. Ellenőrizni kell az interfész aktivitását, a helyes IP-cím­meglétét, a másik DHCP-kiszolgáló hiányát, és a naplófájlok hibamentességét.

3. ábra: Saát szerkesztés

Domain- és tartományinév-kiszolgáló megadása

A domain (horizonbank.hu) és DNS-kiszolgáló (192.168.1.10) beállítása biztosítja, hogy a kliensek csatlakozáskor megkapják a szükséges hálózati információkat.

4. ábra: Saát szerkesztés

Az alhálózat, az IP-tartomány és a DNS meghatározása

| Hatókör neve | VLAN | Hálózat | Kiosztható | Átjáró | DNS | Bérleti idő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| konyvelesi | 10 | 192.168.1.0/27 | 192.168.1.4–.30 | 192.168.1.1 | 192.168.1.10 | 7 nap |
| dolgozoi | 20 | 192.168.1.32/27 | 192.168.1.35–.62 | 192.168.1.33 | 192.168.1.10 | 7 nap |
| igazgatosagi | 30 | 192.168.1.64/28 | 192.168.1.68–.78 | 192.168.1.65 | 192.168.1.10 | 7 nap |
| debreceni | 40 | 192.168.2.0/26 | 192.168.2.5–.62 | 192.168.2.1 | 192.168.1.10 | 7 nap |

5. ábra: Saát szerkesztés

Működés ellenőrzése

A DHCP-kiszolgáló sikeresnek tekinthető, ha az eszközök aktív állapotban megkapják az IP-cím­et, alhálózati maszkot, átjárót és DNS-kiszolgáló-cím­et.

6. ábra: Saát szerkesztés

7. ábra: Saát szerkesztés

9.3 DNS-kiszolgáló (Linux) (Budai Bálint)

A BIND9 DNS-kiszolgáló felelős a domain­nevek IP-cím­ekké történő feloldásáért (pl. horizonbank.hu). Ubuntu Server 22.04 rendszeren telepítve, named.conf.local konfigurációval.

A DNS-kiszolgáló telepítése

8. ábra: Saát szerkesztés

Névkeresési zóna meghatározása

Elsődleges (primary) zóna létrehozva horizonbank.hu névvel. Az összes szerver és eszköz A- és PTR-rekordjai ide kerülnek.

9. ábra: Saát szerkesztés

A rekordok felvétele

A-rekordok: tartomány → IPv4-cím meghatározása. PTR-rekordok: IP-cím → gazdagépnév (fordított névfeloldás). TTL értéke beállítva.

10. ábra: Saát szerkesztés

Reverz zónafájl elkészítése

11. ábra: Saát szerkesztés

BIND elsődleges feloldóvá tétele

A BIND kiszolgáló IP-cím­e (192.168.1.10) elsődleges névfeloldóként lett beállítva. A tesztelés nslookup paranccsal történt, a horizonbank.hu és PTR-rekordok sikeresen feloldódnak.

12. ábra: Saát szerkesztés

9.4 Active Directory (Windows) (Budai Bálint)

Az Active Directory (AD DS) lehetővé teszi a felhasználók, számítógépek és erőforrások centralizált kezelését, hitelesítését és jogosultság­kezelését. Tartomány: horizonbank.hu, Windows Server 2022.

Az Active Directory-szerepkör telepítése

Az AD DS szerepkör telepítése Windows Server 2022-n történt. Tartomány rendszergazdai jelszó: Horizonw1nserver23.

13. ábra: Saát szerkesztés

Tartományvezérlővé való előléptetés

Az AD DS konfigurációs varázsló lefuttatásával a kiszolgáló tartományvezérlővé vált. Az erdő és tartomány neve horizonbank.hu.

14. ábra: Saát szerkesztés

| Szervezeti egység | Biztonsági csoport | Felhasználó | Bejelentkezési idő |
| --- | --- | --- | --- |
| Konyvelesi | KONYVELESI-USERS | konyv.user1 | H–P: 7:00–18:00 |
| Dolgozoi | DOLGOZOI-USERS | dolg.user1 | H–P: 7:00–18:00 |

15. ábra: Saát szerkesztés

9.5 Windows Szerver – DHCP (Budai Bálint)

A Windows Szerver felelős a VLAN 10 (Könyvelési) és VLAN 20 (Dolgozói) szegmensek DHCP-kiosztásáért és a munkavégzéshez szükséges erőforrások biztosításáért.

| Kiszolgáló típusa | Windows Server 2022 |
| --- | --- |
| Memória | 4096 MB |
| Számítógépnév | HorizonWinSrv |
| IP-cím | 192.168.1.5 |
| Alhálózati maszk | 255.255.255.224 |
| Alapértelmezett átjáró | 192.168.1.1 |
| DNS-kiszolgáló | 192.168.1.10 |
| Rendszergazdai jelszó | Horizonw1nserver23 |

Hálózati szegmentáció és IP-cím­kiosztási logika

| VLAN | Hálózati cím | Maszk | Kiosztható | Broadcast | Szerepkör |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 | 192.168.1.0 | 255.255.255.224 | 192.168.1.4–.30 | 192.168.1.31 | Könyvelés |
| VLAN 20 | 192.168.1.32 | 255.255.255.224 | 192.168.1.35–.62 | 192.168.1.63 | Dolgozói |

16. ábra: Saát szerkesztés

17. ábra: Saát szerkesztés

18. ábra: Saát szerkesztés

9.6 Ütemezett biztonsági mentés (Windows) (Budai Bálint)

Az ütemezett biztonsági mentés célja az adatok rendszeres archiválása, hogy hardverhiba, adatvesztés vagy rendszer­összeomlás esetén a kritikus adatok visszaállíthatók legyenek.

Az ütemezett mentések főbb céljai: adatvesztés megakadályozása (hardverhiba, vírus, véletlen törlés esetén), gyors helyreállítás biztosítása, rendszerállapot megőrzése, automatizálás.

| Mentési típus | Egyéni (Custom) – kiválasztott adatok |
| --- | --- |
| Ütemezés | Napi 23:00 órakor |
| Mentési célhely | Dedikált külső meghajtó |
| VSS-alapú | Igen – konzisztens mentés futás közben |
| Mentett terület | C:\Users – felhasználói adatok |

19. ábra: Saát szerkesztés

20. ábra: Saát szerkesztés

21. ábra: Saát szerkesztés

9.7 Nyomtató telepítése és megosztása (Windows) (Budai Bálint)

A nyomtató Nyomtatáskezelő (Print Management) konzolon keresztül lett konfigurálva. Célja a hálózati nyomtatás biztosítása, jogosultságok szabályozása és a feladatok nyomon követése.

| Nyomtató neve | KNYV-PR |
| --- | --- |
| Megosztás neve | KNYV-PR |
| Hozzáférési csoport | KONYVELESI-USERS |
| Jogosultságok | Nyomtatás igen; módosítás nem |
| Rendszergazda | Teljes jogosultság |

22. ábra: Saát szerkesztés

23. ábra: Saát szerkesztés

9.8 Csoportházirend (Group Policy) (Budai Bálint)

A csoportházirend a felhasználói és számítógépes környezet központi szabályozását teszi lehetővé. Konfiguráció: Felhasználó konfigurációja → Felügyeleti sablonok → Asztal.

- Egységes asztali háttérkép (horizonbank.hu arculat)

- Tiltott alkalmazások meghatározása

- Automatikus szoftvertelepítés (GPSI) – MSI-csomagok

- Biztonsági házirendek: jelszókomplexitás és fiókzárolás

24. ábra: Saát szerkesztés

Forgalomirányítás

10.1 OSPF-konfiguráció

| Forgalomirányító | Router ID | Hálózatok | Passzív interfészek |
| --- | --- | --- | --- |
| BP-RT | 1.1.1.1 | 192.168.1.0/27, .32/27, .64/28, WAN | Fa0/0.10, .20, .30 |
| BP-RT2 | 2.2.2.2 | 192.168.1.0/27, .32/27, .64/28, WAN2 | Fa0/0.10, .20, .30 |
| DEB-RT | 3.3.3.3 | 192.168.2.0/26, 120.120.120.0/30, WAN | Fa0/0 |
| VOICE-RT | 4.4.4.4 | 196.60.60.64/26, 196.60.60.192/26, 120.120.120.0/30 | Fa0/0.50, .60 |

10.2 PPP / WAN-összeköttetés

| Protokoll | PPP |
| --- | --- |
| Hitelesítés | CHAP |
| Budapest (203.0.113.0/28) | BP-RT külső cím |
| Budapest2 (203.0.113.16/28) | BP-RT2 tartalék WAN |
| Debrecen (203.0.113.32/28) | DEB-RT külső cím |
| DEB-RT ↔ VOICE-RT | 120.120.120.0/30 |
| DEB-RT ↔ DEB-WR | 110.110.110.0/29 |

10.3 Statikus és dinamikus NAT/PAT

Statikus NAT: a belső kiszolgálók fix külső IP-cím­mel rendelkeznek. Dinamikus NAT (PAT): a munkaállomások egyetlen külső IP-cím mögé rejtve érik el az internetet; minden kapcsolatot egyedi portszám azonosít.

10.4 SSH-hitelesítés

SSH v2 konfigurálva minden eszközön, Telnet letiltva, login local, 5 perces timeout.

Tesztelési terv

| Teszt ID | Teszt leírása | Várt eredmény | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | VLAN 10 → VLAN 20 ping | Sikeres (inter-VLAN) | ✓ Sikeres |
| T-02 | VLAN 10 → VLAN 30 ping | Sikeres (inter-VLAN) | ✓ Sikeres |
| T-03 | VLAN 20 → VLAN 40 ping (VPN) | Sikeres VPN-en | ✓ Sikeres |
| T-04 | VLAN 50 → VLAN 60 ping | Sikeres (VOICE-RT) | ✓ Sikeres |
| T-05 | DHCP Linux – VLAN 10 | IP-cím automatikusan kiosztva | ✓ Sikeres |
| T-06 | DHCP Linux – VLAN 20 | IP-cím automatikusan kiosztva | ✓ Sikeres |
| T-07 | DHCP – VLAN 40 (debreceni) | IP-cím automatikusan kiosztva | ✓ Sikeres |
| T-08 | DHCP – VLAN 50 (IP-telefon) | Telefon regisztrál és kap cím­et | ✓ Sikeres |
| T-09 | DHCP – VLAN 60 (kliens PC) | IP-cím automatikusan kiosztva | ✓ Sikeres |
| T-10 | HSRP failover (BP-RT leáll) | BP-RT2 átveszi a forgalmat | ✓ Sikeres |
| T-11 | STP gyökérhíd | BP-SW lesz a gyökérhíd | ✓ Sikeres |
| T-12 | EtherChannel (LACP) | Port-channel1 aktív | ✓ Sikeres |
| T-13 | SSH minden eszközön | SSH v2 bejelentkezés | ✓ Sikeres |
| T-14 | NAT – internet-elérés | Kliensek elérik az internetet | ✓ Sikeres |
| T-15 | VPN alagút (Budapest–Debrecen) | Ping titkosított csatornán | ✓ Sikeres |
| T-16 | OSPF szomszédok | Minden RT látja a többit | ✓ Sikeres |
| T-17 | Active Directory tartományba lépés | Kliens sikeresen csatlakozik | ✓ Sikeres |
| T-18 | DNS névfeloldás (horizonbank.hu) | Helyes IP-cím­et ad vissza | ✓ Sikeres |
| T-19 | Nyomtató – KONYVELESI-USERS | Nyomtatás sikeres | ✓ Sikeres |
| T-20 | Biztonsági mentés (23:00) | Mentés elkészül | ✓ Sikeres |
| T-21 | Wi-Fi csatlakozás (WPA2) | Kliens kap IP-cím­et | ✓ Sikeres |
| T-22 | ASA tűzfal ACL-blokkolás | Tiltott forgalom blokkolva | ✓ Sikeres |

Cím­terv

12.1 IPv4-cím­terv

| Hálózat | VLAN | IP-tartomány | Maszk | Átjáró (HSRP) | Max. eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Könyvelési | 10 | 192.168.1.0/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.1 | 30 |
| Dolgozói | 20 | 192.168.1.32/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.33 | 30 |
| Igazgatósági | 30 | 192.168.1.64/28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.65 | 14 |
| Debreceni admin. | 40 | 192.168.2.0/26 | 255.255.255.192 | 192.168.2.1 | 62 |
| VoIP (ügyfélsz.) | 50 | 196.60.60.64/26 | 255.255.255.192 | 196.60.60.65 | 62 |
| Kliens PC (ügyfélsz.) | 60 | 196.60.60.192/26 | 255.255.255.192 | 196.60.60.193 | 62 |
| Wi-Fi (Debrecen) | – | 192.168.100.0/28 | 255.255.255.240 | 192.168.100.1 | 14 |

12.2 IPv6-cím­terv

| Hálózat | IPv6-tartomány | Módszer |
| --- | --- | --- |
| Könyvelési (VLAN 10) | 2001:db8:acad:10::/64 | SLAAC + DHCPv6 |
| Dolgozói (VLAN 20) | 2001:db8:acad:20::/64 | SLAAC + DHCPv6 |
| Igazgatósági (VLAN 30) | 2001:db8:acad:30::/64 | SLAAC + DHCPv6 |
| Debreceni (VLAN 40) | 2001:db8:acad:40::/64 | SLAAC + DHCPv6 |
| VoIP (VLAN 50) | 2001:db8:acad:50::/64 | SLAAC |
| Kliens (VLAN 60) | 2001:db8:acad:60::/64 | SLAAC + DHCPv6 |

12.3 WAN-összeköttetések

| Kapcsolat | Interfész / Cím | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| BP-RT ↔ ISP | 203.0.113.0/28 | Fő BP WAN |
| BP-RT2 ↔ ISP | 203.0.113.16/28 | Tartalék BP WAN |
| DEB-RT ↔ ISP | 203.0.113.32/28 | Debreceni WAN |
| DEB-RT ↔ VOICE-RT | 120.120.120.0/30 | Belső VoIP WAN |
| DEB-RT ↔ DEB-WR | 110.110.110.0/29 | Wi-Fi átjáró WAN |
| ISP belső | 200.200.200.0/29 | Középső csomópont |
| VPN alagút | Nyilvános ISP-IP | Titkosított |

12.4 Forgalomirányítók és interfészeik

| Eszköz | Interfész | IP-cím / Előtag | Funkció |
| --- | --- | --- | --- |
| BP-RT | Fa0/0.10 (VLAN 10) | 192.168.1.1/27 | HSRP aktív – Könyvelési |
| BP-RT | Fa0/0.20 (VLAN 20) | 192.168.1.33/27 | HSRP aktív – Dolgozói |
| BP-RT | Fa0/0.30 (VLAN 30) | 192.168.1.65/28 | HSRP aktív – Igazgatósági |
| BP-RT | WAN | 203.0.113.x/28 | Fő WAN – ISP |
| BP-RT2 | Fa0/0.10/20/30 | 192.168.1.2/.34/.66 | HSRP tartalék |
| BP-RT2 | WAN | 203.0.113.16/28 | Tartalék WAN – ISP |
| DEB-RT | Fa0/0 (VLAN 40) | 192.168.2.1/26 | Debreceni átjáró |
| DEB-RT | Fa0/1 | 120.120.120.1/30 | VOICE-RT WAN |
| DEB-RT | WAN | 203.0.113.32/28 | Debreceni WAN |
| VOICE-RT | Fa0/0.50 | 196.60.60.65/26 | VoIP-átjáró |
| VOICE-RT | Fa0/0.60 | 196.60.60.193/26 | Kliens-átjáró |
| VOICE-RT | Fa0/1 | 120.120.120.2/30 | WAN – DEB-RT |
| DEB-WR | WAN port | 110.110.110.x/29 | Wi-Fi WAN |

Munkamegosztás

13.1 Packet Tracer

| Budai János | Budai Bálint |
| --- | --- |
| BP-RT, BP-RT2 (HSRP, OSPF, VPN) | DEB-RT (OSPF, VPN, NAT, PPP) |
| BP-SW, KNYV-SW (VLAN, STP, EtherChannel) | DEB-SW (VLAN, STP, Port Security) |
| IGT-RTF (ASA tűzfal konfiguráció) | VOICE-RT + SW-VOICE (VLAN 50/60, QoS) |
| DOLG-SW (Port Security, VLAN 20) | DEB-WR (Wi-Fi, WPA2, DHCP) |
| IGT-SW (VLAN 30) | DEB-SVR (DHCP-kiszolgáló) |

13.2 Dokumentáció

| Budai János | Budai Bálint |
| --- | --- |
| Cégbemutatás, telephely-leírások | DHCP-kiszolgáló (Linux) |
| HSRP, STP, EtherChannel, VPN | DNS-kiszolgáló (Linux) |
| ASA tűzfal leírás | NAT, OSPF, SSH fejezetek |
| Hálózati topológia ábrák | Tesztelési terv |
| VLAN 50/60 ügyf.sz. leírás | Alkalmazott technológiák (Budai Bálint) |

13.3 Kiszolgálók

| Budai János | Budai Bálint |
| --- | --- |
| – | Linux: DHCP-kiszolgáló (Ubuntu Server) |
| – | Linux: DNS-kiszolgáló (BIND9) |
| – | Windows: Active Directory (horizonbank.hu) |
| – | Windows: DHCP (VLAN 10, 20) |
| – | Windows: Biztonsági mentés (napi 23:00) |
| – | Windows: Nyomtatómegosztás (KNYV-PR) |
| – | Windows: Csoportházirend (GPO) |

Öss­zegzés

A Horizon Bank Zrt. hálózati infrastruktúrájának megtervezerese és kiepitese sikeresen megvalósult. A két telephely (Budapest HQ és Debrecen) IPsec VPN-alagút segítségével össze van kötve, a HSRP protokoll biztositja a magas rendelkezésre állást, és az IP-telefonok kizárólag a debreceni ügyfélszolgálaton működnek (VLAN 50). A Linux és Windows kiszolgálók minden előírt szolgáltatást biztosítanak (DHCP, DNS, Active Directory, biztonsági mentés, csoportházirend, nyomtatómegosztás).

A projekt során megszerzett tapasztalatok megeroesitették a csapat készségeit a valós vállalati környezeteket lezáró hálózattervezés és -konfiguráció terén.

A működóképes állapot videófelvétele elérhető az alábbi linken 2026. június 30-ig:

[VIDEO LINK HELYE]

Irodalomjegyzék

1. Cisco Systems: Cisco IOS Configuration Guide, Cisco Press, 2023.

2. Microsoft Corporation: Windows Server 2022 Documentation, https://docs.microsoft.com/windows-server, Utolsó letöltés: 2026.04.21.

3. BIND9 Administrator Reference Manual, Internet Systems Consortium, https://bind9.readthedocs.io, Utolsó letöltés: 2026.04.21.