1. Áttekintés

A feladat Ubuntu szerveren ISC DHCP szerver telepítése és konfigurálása, amely egyszerre képes IPv4 (DHCPv4) és IPv6 (DHCPv6) címeket kiosztani a belső hálózaton lévő kliensek számára. A szerver VirtualBox virtuális gépen fut, két hálózati adapterrel: egy NAT adapter az internet eléréshez, és egy Internal Network adapter a kliensek kiszolgálásához. A konfiguráció tartós – újraindítás után is automatikusan visszaáll.

2. Hálózati interfészek konfigurálása (Netplan)

Az Ubuntu/Debian a 22.04 LTS verziójú rendszereken a hálózati beállításokat a Netplan kezeli. A konfigurációs fájl helye: /etc/netplan/50-cloud-init.yaml. Az enp0s8 interfésznek statikus IPv4 és IPv6 címet adtunk, mivel ez a belső hálózati adapter, amelyen a DHCP szerver kiosztja a címeket. A DHCP szerver megköveteli, hogy az interfésznek legyen globális IPv6 címe abból a prefixből, amelyből kiosztja a címeket – ezért szükséges a 2001:db8:acad:40::1/64 statikus cím.

1. ábra – Netplan konfiguráció – enp0s8 statikus IPv4 és IPv6 cím beállítása

Forrás: Saját készítésű képernyőfelvétel

A konfiguráció alkalmazása a következő paranccsal történik: sudo netplan apply. A parancs azonnali hatállyal érvényesíti a Netplan YAML fájlban leírt hálózati beállításokat, és a tartós rögzítés miatt újraindítás után is automatikusan visszaáll.

4. DHCPv4 konfiguráció

A DHCPv4 szerver konfigurációs fájlja: /etc/dhcp/dhcpd.conf. A fájl tartalmazza a kiosztandó hálózat paramétereit. A 192.168.2.0/26 alhálózaton belül a 192.168.2.3 – 192.168.2.62 tartomány áll rendelkezésre a kliensek számára. A szerver az átjáró, a DNS szerver és a domain neve mellett bérleti időket is megad a klienseknek.

2. ábra – A dhcpd.conf aktív subnet blokk beállításai

Forrás: Saját készítésű képernyőfelvétel

A konfiguráció főbb paraméterei: option routers az alapértelmezett átjáró (192.168.2.1 – a szerver enp0s8 IPv4 címe); default-lease-time 600 az alapértelmezett bérleti idő 10 perc; max-lease-time 7200 a maximális bérleti idő 2 óra.

5. DHCPv6 konfiguráció

A DHCPv6 konfigurációs fájl helye: /etc/dhcp/dhcpd6.conf. Ez a fájl szabályozza az IPv6 cím-kiosztást. A 2001:db8:acad:40::/64 prefix egy RFC 3849 szerinti dokumentációs célú IPv6 hálózat, amelyet oktatási és labor környezetekben szoktak alkalmazni.

3. ábra – DHCPv6 globális beállítások – DNS szerver és domain keresési lista

Forrás: Saját készítésű képernyőfelvétel

4. ábra – DHCPv6 subnet6 blokk – a 2001:db8:acad:40::/64 hálózat kiosztási tartománya

Forrás: Saját készítésű képernyőfelvétel

A globálisan beállított dhcp6.name-servers és dhcp6.domain-search opciók minden kliensnek elküldésre kerülnek. A subnet6 blokkban megadott range6 határozza meg a kiosztható IPv6 cím tartományát.

6. A szerverek elindítása és működés ellenőrzése

A DHCPv4 és DHCPv6 szerverek a systemd szolgáltatáskezelőn keresztül indíthatók és ellenőrizhetők. Az active (running) státusz és a naplóbejegyzések megerősítik, hogy mindkét szerver sikeresen elindult és az enp0s8 adapteren figyel a bejövő DHCP kérésekre.

5. ábra – DHCPv4 szerver – active (running) állapot, enp0s8 adapteren listening állapotban (192.168.2.0/26)

Forrás: Saját készítésű képernyőfelvétel

6. ábra – DHCPv6 szerver – active (running) állapot, enp0s8 adapteren figyel (2001:db8:acad:40::/64)

Forrás: Saját készítésű képernyőfelvétel

7. Kliens tesztelés – Windows 10

A teszteléshez egy Windows 10 virtuális gépet alkalmaztunk, amelynek hálózati adaptere az Internal Network (intnet) hálózatra csatlakozik – azonos hálózatra, ahol a szerver enp0s8 adaptere is található. A Windows kliens automatikusan kért DHCPv4 és DHCPv6 címet, amelyet az ipconfig /all parancs kimenetével ellenőriztünk.

7. ábra – Windows 10 kliens – ipconfig /all kimenet: IPv4 és IPv6 cím sikeresen kiosztva

Forrás: Saját készítésű képernyőfelvétel

A kliens a következő adatokat kapta: IPv4 cím: 192.168.2.3 (DHCPv4-en keresztül); IPv6 cím: 2001:db8:acad:40::200 (DHCPv6-on keresztül); alapértelmezett átjáró: 192.168.2.1; DNS szerver: 2001:db8:acad:40::2; domain: horizonbank.hu. A DHCPv6 szerver a tartomány végéről (::200) kezdte a kiosztást, ami az ISC dhcpd6 normális működése.

•  DHCPv6 kiosztási tartomány: 2001:db8:acad:40::3 – 2001:db8:acad:40::200

•  Domain: horizonbank.hu | DNS: 2001:db8:acad:40::2

•  Mindkét szerver: active (running), automatikus indulással (systemd enable)